Лабораторная работа №13

Тема: Определение КПД конического редуктора

Цель: приобрести навыки определения КПД конического  редуктора

Оборудование и материалы: модель конического редуктора

Задание: рассчитать КПД конического редуктора

Краткие теоретические сведения

Конические редукторы применяют для передачи движения между валами, оси которых пересекаются обычно под углом 90. Передачи с углами, отличными от 90 , встречаются редко.

Наиболее распространённый тип конического редуктора - редуктор с вертикально расположенным тихоходным валом. Возможно исполнение редуктора с вертикально расположенным быстроходным валом; в этом случае привод осуществляется от фланцевого электродвигателя

Передаточное число u одноступенчатых конических редукторов с прямозубыми колёсами, как правило, не выше 3; в редких случаях u = 4.При косых или криволинейных зубьях u = 5 (в виде исключения u = 6.3).

У редукторов с коническими прямозубыми колёсами допускаемая окружная скорость (по делительной окружности среднего диаметра) v ≤ 5 м/с. При более высоких скоростях рекомендуют применять конические колёса с круговыми зубьями, обеспечивающими более плавное зацепление и большую несущую способность.

Расчет кпд редуктора

Кпд редуктора в общем виде

(2.1)

,

здесь   – мощность на входе редуктора;

– мощность на выходе редуктора;

– потери мощности в зубчатой передаче.

,

где      – потери мощности на трение в зацеплении;

– потери мощности в подшипниках;

– потери мощности на перемешивание и разбрызгивание масла.

Обозначив

- коэффициент потерь в подшипниках;

- коэффициент потерь в зацеплении;

- коэффициент гидравлических потерь,

запишем кпд зубчатой пары (одноступенчатого редуктора)

или

(2.2)

,

где  :    – кпд одной зубчатой пары;

– кпд одной пары подшипников;

– кпд гидравлический.

Окончательно кпд многоступенчатого цилиндрического редуктора

(2.3)

,

где     – число зубчатых передач в редукторе;

– число пар подшипников в редукторе.

Обычно потери в зацеплениях зубчатых передач составляют главную часть потерь в редукторе.

Кпд одной зубчатой пары

Во время движения профили зубьев катятся и скользят один по другому. Основными потерями в зубчатом зацеплении являются потери на трение скольжения. Коэффициент потерь на трение в зацеплении определяется по формуле В.Н. Кудрявцева:

(2.4)

,

где - коэффициент трения в зацеплении;

- коэффициент трения материалов колес, определяемый экспериментально на машинах трения.

Величину  находят из рис. 2.1 [3] в зависимости от суммы скоростей контактирующих точек относительно зоны контакта:

,

где      - окружная скорость зубчатых колес в м/с.

Как следует из рис. 2.1 при  м/с значения , тогда

.

Таким образом, кпд зубчатой пары:

(2.5)

.

Знак «-»  относится к колесам с внутренним зацеплением.

Рис.2.1 Ориентировочные значения коэффициентов трения

для тяжело-нагруженного контакта

Кпд подшипников качения

Коэффициент полезного действия подшипников качения определяется, главным образом, потерями на трение качения. Коэффициент потерь на трение в двух подшипниках качения на входном валу передачи

где      – потери мощности в подшипнике;

– мощность на валу;

– вращающий момент на валу;

Ткач – момент трения качения.

Момент трения качения может быть представлен формулой аналогичной формуле для подшипников скольжения

,

где:     – радиальная нагрузка на подшипнике,

– радиус внутреннего кольца подшипника (радиус цапфы вала),

- приведенный к валу коэффициент трения равен [1]:

= 0,001¸0,002 – для шарикоподшипников;

= 0,002 ¸0,003 – для подшипников с цилиндрическими роликами;

=0,004 ¸0,008 – для подшипников с коническими роликами.

2.1.4. Кпд для пары подшипников

,                                                                 (2.6)

где      – диаметр цапфы вала (внутренний диаметр подшипника).

При нормальных условиях эксплуатации кпд шариковых подшипников равен 0,995, роликовых – 0,99 , конических роликовых – 0,985.

Влияние смазывания на кпд редуктора

Смазывание зацеплений и подшипников уменьшает потери на трение и таким образом, обеспечивает повышение кпд редуктора. Повышение кпд редуктора зависит от вязкости смазки и способа смазывания. Так смазывание подшипников жидкими маслами обеспечивает большее уменьшение потерь на трение и износ, чем применение пластичных смазок. Для смазывания передач широко применяют картерную систему. В корпус редуктора или коробки передач заливают масло так, чтобы венцы были в него погружены на высоту зуба быстроходных колес и 1/3 часть радиуса тихоходных зубчатых колес. При вращении масло увлекается зубьями и разбрызгивается так, что внутри корпуса образуется масляный туман. Естественно, что при перемешивании масла имеют место потери мощности Рг. Эти потери возрастают с увеличением скорости вращения колес.

Коэффициент потерь мощностидля цилиндрических передач с внешним зацеплением, смазываемых окунанием при погружении зубчатого колеса на глубину (2…3) модуля m, приближенно определяется по формуле:

(2.7)

,

где:     - кинематическая вязкость масла при рабочей температуре, . Обычно для редукторов вязкость масла;

– крутящий момент, ;

– окружная скорость, .

Линейные размеры берутся в мм.

При струйной смазке значение , найденное по формуле (2.7), надо умножить на коэффициент 0,7.

Приближенные значения кпд зубчатых пар и пар подшипников

Раздельное измерение потерь мощности связано с большими трудностями. Поэтому на практике обычно определяют суммарные потери в передаче. Для приближенных расчетов можно использовать следующие значения кпд одной ступени зубчатого редуктора на подшипниках качения при номинальной нагрузке.

Таблица 2.1

Ориентировочные значения кпд одноступенчатой зубчатой передачи

(с учетом гидравлических потерь)

| Тип передачи | Закрытые передачи при жидкой смазке и степени точности |  | Открытые передачи при густой смазке |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 и 7 | 8 и 9 |  |
| цилиндрическая коническая | 0,99…0,985 0,98…0,975 | 0,98…0,97 0,97…0,96 | 0,96…0,95 0,95…0,94 |

1. Пример расчета

Коническая передача.

Частота вращения вала электродвигателя:

.

Вращающий момент на выходном валу редуктора

.

Частота вращения выходного вала:

.

Cрок службы редуктора в годах:

.

Коэффициент загрузки редуктора в течение года:

.

Коэффициент загрузки редуктора в течение суток

.

.

Частота вращения первого (входного) вала:

.

Частота вращения второго (выходного) вала

.

Расчёт чисел зубьев передач.

Расчётное число зубьев шестерни  определяют в зависимости от величины передаточного отношения передачи:

Значение

округляют до целого числа  по правилам математики:

.

Расчётное число зубьев колеса , необходимое для реализации передаточного числа , определяют по зависимости: .

Значение  округляют до целого числа :

Определение фактического передаточного отношения:

.

Определение КПД редуктора.

Для конического редуктора

.

Вращающий (нагрузочный) момент на выходном валу редуктора:

.

На входном валу:

.

Определение номинальных нагрузочных моментов на каждом валу, схема механизма.

Мощность на выходном валу редуктора, кВт:

кВт, где:

- вращающий момент выходного вала,

- частота вращения выходного вала.

Расчетная мощность электродвигателя:

,

Данному  соответствует мощность=5,5 кВт, т.е. электродвигатель типа 112М4.

Аналитическое определение ориентировочного значения кпд редуктора

Ориентировочное значение кпд исследуемого редуктора определяем по формуле

где     k – число зацеплений в передаче (k=2);

m – число пар подшипников в передаче (m=3);

– кпд одного зацепления берем из таблицы 2.1. раздела «Теория» ( = ___ для ___ степени точности);

- кпд одной пары подшипников берем из раздела «Теория» (=____ для ________________________________ подшипников).

Примерное значение кпд этого же редуктора:

кпд первой и второй ступеней:

кпд пары подшипников принимаем, как и ранее, равным:

кпд, испытывающий гидравлические потери в первой и во второй ступенях:

Здесь:

крутящие моменты на шестернях

,

начальные диаметры шестерен

,

;

окружные скорости в зацеплении

,

;

Анализ полученных результатов и выводы

2.  Пример расчета:

Потребляемую мощность (кВт) привода (мощность на выходе) определяют по формуле:

Pв = Tв ∙ nв ∙ 2π = 300 ∙ 195 ∙ 2 ∙ 3.1415 / (60 ∙ 1000) = 6.1 кВт.

Тогда требуемая мощность электродвигателя

Pэ.тр = Pв/ηобщ,

где ηобщ = η1 η2 η3 ...

Здесь η1, η2, η3 ... - КПД отдельных звеньев кинематической цепи, ориентировочные значения которых с учетом потерь в подшипниках можно принимать по табл.

Общий КПД привода

ηобщ = ηзηмηмηоп;

где ηз - КПД зубчатой передачи; ηм - КПД соединительной муфты; ηм - КПД соединительной муфты; ηоп - КПД опор редуктора.

По табл: ηз = 0.97; ηм = 0.98; ηм = 0.98; ηоп = 0.992;

Тогда

ηобщ = 0.97∙0.98∙0.98∙0.992 = 0.91;

Требуемая мощность электродвигателя

Pэ.тр = 6.1 / 0.91 = 6.7 кВт;

Контрольные вопросы

1.Коническая передача: определение и назначение .

2. Достоинства и недостатки конической передачи.

3.Чему равно конусное расстояние в конической передаче?

4. Силы взаимодействия в конической передаче.

Отчет  должен содержать:

1. тему

2. цель

3. расчет КПД, вывод, ответы на контрольные вопросы.

Лабораторная работа №14

Тема: Обмер зубчатых колёс

Цель: приобрести навыки определения геометрических параметров зубчатых колёс.

Оборудование и материалы: зубчатые колеса

Теоретические сведения

Одним из основных параметров зубчатой передачи является передаточное отношение, т.е. отношение угловой скорости (частоты вращения) шестерни к угловой скорости (частоте вращения) колеса.

i = ω1/ω2 = n1/n2. (5.1)

Если i > 1, т.е. ω1>ω2, то передача будет замедляющей (редуктор). В случае, когда i < 1 (ω1< ω2), передача называется ускоряющей (мультипликатор).

Изменение направления силового потока передачи по отношению к указанному (см. формулу (5.1)) фиксируется соответствующими индексами, например, i2,1 = ω2/ω1. Если направления ω1 и ω2 противоположны, то i < 0; при совпадении направлений i > 0, т.е. положительно.

# Отношение числа зубьев колеса к числу зубьев шестерни называется передаточным числом зубчатой передачи.

U = z2/ z1. (5.2)

Передаточное число является частным случаем передаточного отношения. В отличие от передаточного отношения передаточное число всегда положительно и больше единицы. Применение '' U '' вместо ''i'' связано с расчетом зубчатых передач по контактным напряжениям (уменьшается вероятность ошибок при расчете). Передаточное число показывает, во сколько раз изменяются частота вращения и вращающий момент с применением данной передачи.

Основы теории эвольвентного зацепления

При работе зубчатых передач зубья шестерни входят во впадины колеса, при этом боковая поверхность зуба шестерни давит на боковую поверхность колеса, которое поворачивается, передавая вращательное движение и момент. Для обеспечения правильности зацепления профили зубьев должны быть очерчены такими кривыми, которые удовлетворяли бы требованиям основной теоремы зацепления. На рис. 5.1 приводится схема к основной теореме зацепления и введены следующие обозначения:

О1 О2 – линия центров шестерни и колеса;

К – точка касания профилей зубьев, находящихся в зацеплении;

NN – общая нормаль к профилям зубьев в точке касания К;

Р– полюс зацепления (точка пересечения нормали NN с линией центров О1 О2);

ω1 и ω2 – угловые скорости соответственно шестерни и колеса;

aω – межосевое расстояние передачи;

ТТ – общая касательная к начальным окружностям в точке касания К;

αω – угол зацепления.

Р0 /π= m; d=m*z, (5.7)

где m – окружной делительный модуль зубьев, является основным расчётным параметром и представляет собой рациональное число р0/n, удобное для расчётов.

Модуль - величина размерная, измеряется в миллиметрах и является основной характеристикой размеров зубьев. Для пары зацепляющихся колёс модуль должен быть одинаковым. В целях обеспечения взаимозаменяемости зубчатых колёс и унификации зуборезного инструмента значения модуля регламентированы ГОСТ 9563-80.

Ряд первый 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20.

Ряд второй 1,125; 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9;11;14;18;22…

При назначении модулей первый ряд следует предпочитать второму.

Если из центра колеса опустить перпендикуляр на нормаль NN, то из образовавшегося прямоугольного треугольника О2М2Р (см.рис.5.1) следует:

dв2 = d2*cosαω; z*рв =zр0* cosαω; (5.8)

рв = р0* cosαω, (5.9)

где рв- основной окружной шаг,т.е. расстояние между одноимёнными профилями соседних зубьев по дуге основной окружности зубчатого колеса.

Угол зацепления принимает стандартное значение для эвольвантных колёс и равен 200.

Делительная окружность делит зуб на голову и ножку, высота которых соответственно обозначается hа и hf (рис.5.3).

Рисунок 5.3 - Основные геометрические параметры зубчатого зацепления

При этом принимаем hа=m, hf = 1,25m, откуда общая высота зуба

h= hа + hf =2,25m. Разница в высоте ножек зубьев одного колеса и высоте головок зубьев другого необходима для образования радиального зазора С= hf - hа =0,25m (рис 5.3).

Выразим основные параметры прямозубых колёс через модуль зацепления.

1.Делительный окружной шаг зубьев р0= π m. (5.10)

2.Высота ножки зуба hf = 1,25m. (5.11)

3.Высота головки зуба hа = m. (5.12)

4.Радиальный зазор с =0,25m. (5.13)

5.Диаметр делительной окружности d = m*z. (5.14)

6.Диаметр окружности выступов

dа=d+2hа = m*z +2m =m(z+2) (5.15)

7.Диаметр окружности впадин

df = d-2hf =m*z – 2,5m = m(z-2,5). (5.16)

8.Межосевое расстояние зубчатой передачи

αω =(d1 + d2)/2 = d1(1+u)/2 = mz1(1+u)/2. (5.17)

9.Диаметр основной окружности

dв = d* cosαω = m*z cosαω. (5.18)

У косозубого колеса (см.рис.5.4) расстояние между зубьями (шаг) можно замерять в торцовом (окружном) t-t и нормальном n-n направлениях. В первом случае получим окружной шаг Pt, во втором- нормальный шаг Рn. Различными в этих плоскостях будут и модули зубьев: mt =Рt/ π – окружной модуль зубьев, т.е. линейная величина в π раз меньшая окружного шага зубьев; mn = рn/ π – нормальный модуль зубьев. Согласно рис.5.4 рt = pn/cosβ, следовательно, mt = mn/cosβ, где β = 80…180(угол наклона зубьев).Отсюда получаем cosβ = mn/ mt.

Рисунок 5.4 - Параметры косозубого колеса

Нормальный модуль должен соответствовать ГОСТу и является основной расчётной величиной при расчётах геометрических параметров косозубых колёс.

1.Диаметр делительной и начальной окружностей

d = dω= mz=mn *z / cosβ. (5.19)

2.Высота головки косого зуба hа и ножки hf

hа=mn; hf =1,25mn. (5.20)

3.Диаметр окружности вершин (выступов)

dа=d +2mn. (5.21)

4.Диаметр окружности впадин

df = d – 2,5mn . (5.22)

5.Межосевое расстояние

αω =(d1 + d2)/2 = mn(z1+z2)/(2 cosβ) = mn*z∑/(2 cosβ), (5.23)

где z∑- суммарное число зубьев (z1+z2).

Модуль зубчатого колеса с эвольвентным профилем зуба может быть рассчитан на основании основного закона зацепления: нормаль, проведенная в любой точке соприкасающихся эвольвентных профилей, является касательной к основной окружности.

При определении модуля фиксируют размер ℓ1 (см. рис. 5.5), охватывая штангенциркулем определенное число зубьев К, а затем, охватив на один зуб больше, определяют размер ℓ2 . Чтобы губки штангенциркуля касались в обоих случаях эвольвентных участков профилей, необходимо брать значение К в зависимости от общего числа зубьев колеса Z:

Z 12-18 19-27 28-36 37-45 46-54 55-63 64-72

K 2 3 4 5 6 7 8

В данном случае разность измеренных величин будет соответствовать расстоянию между профилями соседних зубьев по нормали, т.е. будет представлять собой развертку основной окружности, равную основному шагу.

р0 = ℓ2 - ℓ1 = πm·cosαω, (αω = 200) (5.24)

Модуль зацепления определяется из следующего выражения:

m = . (5.25)

Рисунок 5.5 - Схема замера шага зубчатого колеса

Расчетное значение модуля округляем до ближайшего стандартного значения. Полученные при замерах отклонения от стандартных значений являются результатом неточности измерения.

Диаметры окружностей выступов и впадин соответственно dа и df при четном числе зубьев Z измеряются с помощью штангенциркуля, как показано на рис.5.6,а, а при нечетном Z замеры производятся в соответствии с рис. 5.6,б, затем вычисляются по формулам:

dа = dотв + 2Н' и df = dотв + 2Н'' . (5.26)

Высота головки зуба ha = (da – d)/2 . (5.27)

Высота ножки зуба hf = (d – df)/2 . (5.28)

Диаметр длительной окружности d = mZ . (5.29)

Диаметр основной окружности

dв=d cosαω (cosαω = 200) . (5.30)

Рисунок 5.6 - Схема замера зубчатых коле

Рисунок 5.1 - Схема к основной теореме зацепления

Чтобы обеспечить постоянство передаточного отношения, полюс зацепления Р должен занимать постоянное положение на линии центров. Отсюда вытекает формулировка основной теоремы зацепления: ''Для обеспечения постоянного передаточного отношения зубчатой передачи профили зубьев обоих колес должны быть такими, чтобы общая нормаль к ним NN в любой точке касания К проходила через полюс зацепления Р, который делит линию центров О1О2 на отрезки, обратно пропорциональные угловым скоростям'', т.е.

ί12 = ω1/ω2 = О2Р/О1Р = const. (5.3)

При изменении межосевого расстояния aω меняются и диаметры начальных окружностей шестерни и колеса. Следовательно, у пары зубчатых колес может быть множество начальных окружностей. У отдельно взятого колеса начальной окружности не существует.

Из множества кривых, удовлетворяющих требованиям основной теоремы зацепления, практическое применение в современном машиностроении получила эвольвента окружности.

Эвольвентой, или разверткой окружности диаметром dв (рис. 5.2), называют кривую S0S1S2S3, которую описывает точка S прямой NN, перекатываемой по этой окружности без скольжения. Эта окружность называется эволютой, или основной окружностью, а перекатываемая прямая NN – производящей прямой. Профили зубьев эвольвентного зацепления образуются двумя симметричными эвольвентами (S0 S1S2 S3 и S`0 S`1 S`2S`3). Эвольвента обладает следующими преимуществами:

- сравнительно просто и точно позволяет получить профиль зуба в процессе нарезания методом обкатки;

- без нарушения правильности зацепления допускает некоторое изменение межосевого расстояния αω ( в результате неточности изготовления и монтажа).

Рисунок 5.2 - Эвольвента окружности

Единственный параметр, определяющий эвольвенту, - диаметр основной окружности dв, так как каждой данной окружности соответствует только одна определённая эвольвента. Ввиду того, что эвольвента не может оказаться внутри основной окружности, профиль зуба по эвольвенте выполняется только вне основной окружности. С уменьшением dв кривизна эвольвенты увеличивается, а с увеличением dвэвольвента становится более пологой и при dв = ∞ обращается в прямую линию, а зубчатое колесо - в зубчатую рейку. Таким образом, рейка представляет собой частный случай зубчатого колеса, у которого число зубьев равно бесконечности, при этом начальная окружность обращается в прямую линию, называемую начальной прямой.

При работе реечной передачи начальная прямая рейки перекатывается без скольжения по начальной окружности колеса. Зубчатая рейка используется в качестве зуборезного инструмента; угол профиля (ГОСТ 13755-81) равен 200.

Начальная окружность нарезаемого колеса делится шагом инструментальной рейки на Z равных частей, поэтому она получала название делительной окружности. Следовательно, делительной называют концентрическую окружность, по которой в процессе изготовления зубчатого колеса производится деление цилиндрической заготовки на Z равных частей (технологическая окружность). Её диаметр d определяется из выражения

πd = zр0, (5.4)

где р0-делительный окружной шаг зубьев, т.е. расстояние между одноимёнными профилями соседних зубьев по дуге делительной окружности зубчатого колеса;

z – число зубьев нарезаемого колеса, отсюда

d=(р0/π)*z. (5.5)

Делительная окружность принадлежит отдельно взятому колесу. При изменении межосевого расстояния ее диаметр d остаётся неизменным. Делительные окружности совпадают с начальными, если межосевое расстояние αω зубчатой передачи равно сумме радиусов делительных окружностей, т.е.

αω= 0,5(d1 +d2). (5.6)

Порядок выполнения работы

1. Подсчитать число зубьев z колеса.

2. Определить необходимое число зубьев К для замера размеров ℓ1 и ℓ2. По формуле найти величину основного шага Р0.

Таблица 1. Результаты измерений

| Номер замера | ℓ1, мм | ℓ2, мм | Диаметр окружности выступов da |  |  |  | Диаметр окружности впадин df |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чётное z | нечётное z |  |  | чётное z | нечётное z |  |  |
|  |  |  | da, мм | dотв,в, мм | Н`, мм | da, мм | df, мм | dотв,в, мм | Н``, мм | df, мм |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. По формуле подсчитать значение модуля (мм) и округлить до ближайшего стандартного значения.

4. По формуле найти значения диаметров выступов и впадин da и df.

5. По формуле рассчитать диаметр делительной окружности d.

6. По формуле определить величину ножки, головки зуба и диаметр основной окружности.

В отчёт должны быть включены схемы замеров, результаты расчёта и измерений (табл.1 и 2).

Таблица 2. Результаты вычислений

| Основные параметры | Обозначение | Ед.изм. | Расчетные формулы | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг зацепления по основной окружности | P0 | мм |  |  |
| Модуль зацепления | m | мм |  |  |
| Угол профиля | α | град |  |  |
| Диаметр делительной окружности | d | мм |  |  |
| Диаметр основной окружности | dв | мм |  |  |

Контрольные вопросы:

1.В чём достоинства и недостатки зубчатых передач?

2.Как формулируется основная теорема зацепления?

3.Почему в современном машиностроении в основном применяют эвольвентное зацепление?

4.Как изменяется эвольвента с увеличением диаметра основной окружности?

5.Обьясните принципиальное различие между начальной и делительной окружностями. Когда эти окружности совпадают?

6.Дайте определение шага и модуля зацепления.

7.Расскажите методику экспериментального определения шага и модуля зубьев.

8.В чём отличие методики измерения диаметров окружностей выступов и впадин при чётном и нечётном числе зубьев зубчатых колёс?

Отчет  должен содержать:

1. тему

2. цель

3. расчет КПД

4. вывод

5. ответы на контрольные вопросы.

Лабораторная работа №15

Тема: Обзор основных видов механизмов

Цель: ознакомление с основными видами механизмов и их графическим изображением.

Оборудование: различные виды механизмов

Краткий обзор основных механизмов

Механизм есть система тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких твердых тел в требуемые движения других тел. Если в преобразовании движения кроме твердых тел участвуют жидкие или газообразные тела, то механизм называется соответственно гидравлическим или пневматическим. С точки зрения функционального назначения механизмы делятся на следующие виды:

1. Механизмы двигателей и преобразователей.

2. Передаточные механизмы.

3. Исполнительные механизмы.

4. Механизмы управления, контроля и регулирования.

5. Механизмы подачи, транспортировки и сортировки обрабатываемых изделий и объектов.

6. Механизмы автоматического счета, взвешивания и упаковки готовой продукции.

Основным признаком механизма является преобразование механического движения. Механизм входит в состав многих машин, т. к. для преобразования энергии, материалов и информации требуется обычно преобразование движения получаемого от двигателя. Нельзя отождествлять понятия "машина" и "механизм". Во-первых, кроме механизмов в машине всегда имеются дополнительные устройства, связанные с управлением механизмами. Во-вторых, есть машины, в которых нет механизмов. Например, в последние годы созданы технологические машины, в которых каждый исполнительный орган приводится в движение от индивидуального электро- или гидродвигателя.

При описании механизмов, они были разделены на отдельные группы по признаку их конструктивного оформления (рычажные, кулачковые, фрикционные, зубчатые и др.)

Механизмы образуются последовательным присоединением звеньев к начальному механизму.

ЗВЕНО – одна или несколько неподвижно соединенных друг с другом деталей, входящих в механизм и движущихся, как одно целое.

ВХОДНОЕ ЗВЕНО – звено, которому сообщается движение, преобразуемое механизмом в требуемые движения других звеньев. Входное звено соединено с двигателем либо с выходным звеном другого механизма.

ВЫХОДНОЕ ЗВЕНО – звено, совершающее движение, для выполнения которого предназначен механизм. Выходное звено соединено с исполнительным устройством (рабочим органом, указателем прибора) либо со входным звеном другого механизма.

Звенья соединяются друг с другом подвижно посредством кинематических пар: вращательных (шарнир) и поступательных (ползун).

ТРАЕКТОРИЯ движения точки (звена) – линия перемещения точки в плоскости. Это может быть прямая линия или кривая.

Рычажные механизмы

Рычажными механизмами называют механизмы, в которые входят жесткие звенья, соединенные между собой вращательными и поступательными кинематическими парами. Простейшим рычажным механизмом является двухзвенный механизм, состоящий из неподвижного звена-стойки 2 (рис. 2.1) и подвижного рычага 1, имеющего возможность вращаться вокруг неподвижной оси (обычно это начальный механизм).

Рис. .1. Двухзвенный рычажный механизм

К двухзвенным рычажным механизмам относятся механизмы многих ротационных машин: электромоторов, лопастных турбин и вентиляторов. Механизмы всех этих машин состоят из стойки и вращающегося в неподвижных подшипниках звена (ротора).

Более сложными рычажными механизмами являются механизмы, состоящие из четырех звеньев, так называемые четырехзвенные механизмы.

На рис. 2 показан механизм шарнирного четырехзвенника, состоящего из трех подвижных звеньев 1, 2, 3 и одного неподвижного звена 4. Звено 1, соединенное со стойкой, может совершать полный оборот и носит название кривошипа. Такой шарнирный четырехзвенник, имеющий в своем составе один кривошип и одно коромысло, называется кривошипно-коромысловым механизмом, где вращательное движение кривошипа посредством шатуна преобразуется в качательное движение коромысла. Если кривошип и шатун вытянуты в одну линию, то коромысло займет крайнее правое положение, а при наложении друг на друга – левое.

Рис. 2.Механизм шарнирного четырехзвенника

Примером такого механизма является механизм представленный на рис. 2.3, где звено 1 – кривошип (входное звено), звено 2 – шатун, звено 3 – коромысло. Точка MS двигаясь по кривой  описывает траекторию . Одни траектории могут быть воспроизведены рычажными механизмами теоретически точно, другие – приближенно, с достаточной для практики степенью точности.

Рассматриваемый механизм, называемый симметричным механизмом Чебышева, часто применяют в качестве кругового направляющего механизма, у которого АВ = ВС = ВМ = 1.

Рис. 3. Кривошипно-коромысловый механизм

При указанных соотношениях точка М шатуна АВ описывает траекторию, симметричную относительно оси n - n. Угол наклона оси симметрии к линии центров СО определяется: . Часть траектории точки М является дугой окружности радиуса О1М, что может быть использовано в механизмах с остановкой выходного звена.

Другим примером четырехзвенника является широко распространенный в технике кривошипно-ползунный механизм (рис. .4).

Рис. .4. Кривошипно-ползунный механизм

В этом механизме вместо коромысла устанавливается ползун, движущийся в неподвижной направляющей. Этот кривошипно-шатунный механизм применяют в поршневых двигателях, насосах, компрессорах и т.д. Если эксцентриситет е равен нулю, то получим центральный кривошипно-ползунный механизм или аксиальный. При е не равном нулю кривошипно-ползунный механизм называется нецентральным или дезаксиальным. Здесь вращение кривошипа ОА через шатун АВ преобразуется в возвратно-поступательное движение ползуна. Естественно крайние положения ползуна, будут при расположении кривошипа и шатуна в одну линию.

Если в рассмотренном механизме заменить неподвижную направляющую на подвижную, которая называется кулисой, то получим четырехзвенный кулисный механизм с кулисным камнем. Примером такого механизма может служить кулисный механизм строгального станка (рис. .5). Кривошип 1, вращаясь вокруг оси, через кулисный камень 2 заставляет кулису 3 совершать качательное движение. При этом кулисный камень относительно кулисы движется возвратно-поступательно.

Рис. 5. Четырехзвенный кулисный механизм

Крайние положения кулисы будут при перпендикулярном расположении к ней кривошипа. Построить такие положения просто: изображается окружность радиусом равным длине кривошипа (траектория движения точки А), и проводятся касательные из оси вращения кулисы.

Таким образом звенья могут совершать поступательное, вращательное или сложное движения.

Кулачковые механизмы

Широкое распространение в технике получили кулачковые механизмы. Простейший кулачковый механизм – трехзвенный, состоящий из кулачка, толкателя и стойки. Входным звеном чаще всего бывает кулачок. Кулачковые механизмы бывают как плоскими, так и пространственными.

Плоские кулачковые механизмы для удобства рассмотрения разобьем на механизмы в зависимости от движения выходного звена на два вида:

1. Кулачковый механизм с поступательно движущимся толкателем (ползуном).

2. Кулачковый механизм с поворачивающимся толкателем (коромыслом).

Пример первого кулачкового механизма показан на рис..6. Кулачок 1, вращаясь с заданной угловой скоростью, действует на ролик 3 и заставляет толкатель 2 в виде ползуна двигаться в направляющих возвратно-поступательно.

На рис..7 приведена схема кулачкового механизма с поворачивающимся толкателем (коромыслом). Кулачок 1, вращаясь с заданной угловой скоростью ω1, действует на толкатель 2, и заставляет последний вращаться вокруг оси вращения А.

Рис. .6. Механизм с поступательно-движущимся толкателем         Рис. .7. Кулачковый механизм с поворачивающимся толкателем

Кулачковые механизмы имеют разновидности в зависимости от геометрических форм элемента выходного (ведомого) звена и взаимного расположения толкателя и кулачка. Например, кулачковый механизм, показанный на рис. 2.6, может иметь разные виды ведомых звеньев (рис. 2.8).

Рис.8. Виды ведомых звеньев, применяемые для кулачковых механизмов с поступательно движущимся выходным звеном:

а) толкатель с острием; б) с плоскостью; в) толкатель с роликом;

г) толкатель со сферическим наконечником

Кулачковые механизмы с поступательно движущимся ведомым звеном можно разделить на:

·    кулачковые механизмы с центральным толкателем, у которых направление движения толкателя совпадает с осью вращения кулачка (рис. 9);

·    кулачковые механизмы со смещенным толкателем (дезаксиальные), если ось толкателя отстоит на расстояние е – дезаксиал от оси вращения кулачка (рис. 10).

Рис. 9. Кулачковый механизм с центральным толкателем                                                                     Рис. .10. Кулачковый механизм со смещенным толкателем

При работе кулачковых механизмов необходимо, чтобы  было постоянное соприкосновение ведущего и ведомого звеньев. Это может быть обеспечено, либо силовым замыканием, чаще всего с помощью пружин (Рис..11), либо геометрически, если выполнить профиль кулачка 1 в форме паза, боковые поверхности которого воздействуют на ролик 3 толкателя 2.

Рис. 11. Кулачковый механизм с силовым замыканием                                                        Рис. 12. Кулачковый механизм с геометрическим замыканием

Пазовый кулачок обеспечивает геометрическое замыкание высшей пары кулачкового механизма (рис. 12).

Все рассмотренные выше кулачковые механизмы плоские. Часто встречаются пространственные кулачковые механизмы, которые весьма разнообразны по конструктивному оформлению. Наиболее распространенными пространственными кулачковыми механизмами являются механизмы барабанного типа (рис. 13). Цилиндрический кулачок 1 с профильным пазом, обеспечивающим кинематическое замыкание высшей пары, вращается с постоянной угловой скоростью и через ролик 3 сообщает качательное движение толкателю 2, закон изменения которого зависит от очертания паза.

Рис. 13. Пространственный кулачковый механизм барабанного типа

2.3. Фрикционные механизмы

В фрикционных механизмах передача вращательного движения между звеньями (катками – роликами) осуществляется вследствие трения возникающего между ними. На рис. .14 показан фрикционный механизм с цилиндрическими катками. Передача движения от ведущего катка 1 к ведомому катку 2 осуществляется силой трения, возникающей под действием пружины с силой равной Q.

Нами рассмотрен фрикционный механизм с цилиндрическими катками для передачи вращательного движения между параллельными валами. В передачах же с пересекающимися осями применяют фрикционные механизмы с коническими катками.

Достоинствами фрикционной передачи являются плавность работы и возможность осуществления бесступенчатого изменения передаточного отношения, а также реверсирования. Поэтому фрикционные передачи широко применяют в машиностроении в качестве вариаторов. Простейший вариатор, называемый лобовым (рис. 15), состоит из диска 1 и ролика 2.

Рис. 14. Фрикционный механизм с цилиндрическими катками

Ролик можно смещать вдоль оси О2, следствием чего точка контакта М может занимать различные положения, определяемые расстоянием x. Это позволяет плавно регулировать величину и направление угловой скорости выходного звена.

Рис.15. Лобовая фрикционная передача

В качестве вариаторов можно применять также фрикционные механизмы с коническими барабанами.

В процессе эксплуатации фрикционных механизмов, вследствие перегрузки или попадания масла на них, может наблюдаться проскальзывание одного катка относительно другого. Поэтому фрикционные механизмы не обеспечивают постоянства передаточного отношения между ведущим и ведомым валами, что является существенным недостатком, который отсутствует у зубчатых механизмов.

Зубчатые механизмы

Самое широкое применение в машинах и приборах находят зубчатые механизмы которые позволяют передавать вращательные движения от одного вала к другому с заданными угловыми скоростями.

В зависимости от расположения осей валов, между которыми осуществляется вращательное движение при постоянном значении передаточного отношения, различают передачи:

1. При параллельных валах.

2. При пересекающихся валах.

3. При скрещивающихся валах.

Передачи при параллельных валах

На рис. 16 показаны цилиндрические колеса с внешним зацеплением, а на рис. .17 изображены цилиндрические колеса с внутренним зацеплением, где зубья одного из колес расположены по внутренней поверхности.

Рис. .16. Зубчатый механизм с внешним зацеплением                                                                                          Рис. .17. Зубчатый механизм с внутренним зацеплением

Наряду с прямозубыми широкое распространение получили зубчатые колеса с косыми и шевронными зубьями.

Зубчатый механизм с реечным зацеплением имеет в составе зубчатую рейку 1 и зубчатое колесо 2 (рис. .18).

Рис. .18. Зубчатый механизм с реечным зацеплением

При пересекающихся валах

При пересекающихся валах применяют конические колеса (рис. .19) с прямыми зубьями, а также с косыми, криволинейными и круглыми.

Рис. .19. Коническая зубчатая передача

При скрещивающихся валах

При скрещивающихся валах используется червячная передача (рис. .20), у которой входным звеном является червяк 1, а также могут применяться винтовые конические (гипоидные) колеса и винтовые цилиндрические (геликоидальные) колеса.

Рис. .20. Червячная передача

По форме зуба передачи классифицируются:

·    зубчатые передачи с эвольвентным профилем зубьев;

·    передачи с циклоидным профилем зуба;

·    косозубые передачи с зацеплением Новикова М.Л., имеющем в нормальном сечении круговой профиль зуба.

Зубчатые передачи осуществляются не только в виде отдельной пары зубчатых колес в одноступенчатой передаче, но и в более сложных комбинациях, образуя сложные механизмы. Различают два вида таких механизмов: многоступенчатые зубчатые механизмы с неподвижными осями и зубчатые механизмы с колесами, имеющими подвижные оси.

Многоступенчатые зубчатые механизмы с неподвижными осями подразделяются на рядовые и ступенчатые зубчатые механизмы.

1. Рядовое соединение зубчатых колес представляет собой последовательное соединение нескольких зубчатых колес (рис. 21).

Рис. .21. Рядовое соединение зубчатых колес

Рис. .22. Двухступенчатый зубчатый механизм

В ступенчатых зубчатых механизмах последовательно соединяются несколько пар колес (рис. 2.22), так что на осях может быть помещено более одного колеса.

2. Специальные многоступенчатые механизмы имеют некоторые зубчатые колеса с подвижными осями (рис. 23). Здесь на подвижной оси О2 находится колесо 2, которое при вращении водила Н вокруг центральной оси О1 обегает неподвижное (опорное) колесо 3 и вращается вокруг собственной оси.

Рис. 23. Планетарный зубчатый механизм

Колеса 1 и 3 называются центральными колесами (солнечным и корончатым), колесо 2 - сателлит или планетарное колесо. Рассматриваемый зубчатый механизм называется планетарным и имеет одну степень подвижности, т.к. имеется неподвижное колесо 3.

Рис. .24. Дифференциальный механизм

Достаточно задать закон движения одному звену, чтобы все остальные звенья двигались определенно и целесообразно.

Иными словами работу механизма следует описать так: центральное колесо 1 сообщает движение сателлиту 2, который обкатывается по колесу 3 и увлекает за собой по часовой стрелке водило.

Планетарные механизмы компактны и используются для значительного уменьшения числа оборотов на выходе, при этом передаточные отношения могут быть более тысячи,

Планетарные механизмы, в которых все колеса подвижны, обладают двумя степенями подвижности и называются дифференциальными механизмами (рис. 24). Такой механизм должен иметь заданными законы движения двух звеньев.

К зубчатым механизмам относятся и устройства прерывистого движения: храповые механизмы, мальтийские механизмы и другие.

Механизмы с гибкими звеньями

Кроме механизмов с твердыми звеньями, рассмотренными нами выше, в качестве промежуточных звеньев применяются гибкие звенья (ремни, канаты, цепи, ленты и т.д.). Механизмы с гибкими звеньями применяются при значительных межосевых расстояниях.

Рис.25. Открытая ременная передача

Ременные передачи по конструктивному оформлению подразделяются на:

1. Передачи с параллельными осями валов.

2. Передачи с непараллельными осями валов.

На рис. 25 показан простейший пример открытой ременной передачи, у которой вращение шкивов 1 и 2 происходит в одном и том же направлении.

Передача ремнем осуществляется за счет трения возникающего между шкивом и ремнем. Ремень может быть плоский, клиновой или зубчатый.

В перекрестной ременной передаче (рис. 26) вращение шкивов 1 и 2 происходит в разных направлениях.

Рис. 2.26. Перекрестная ременная передача

2.27. Полуперекрестная ременная передача

Примерами передачи с непараллельными осями валов может служить полуперекрестная ременная передача (рис. 2.27), применяемая при передаче вращения между скрещивающимися валами.

Для обеспечения необходимой силы трения между ремнем и шкивами ремень должен быть натянут. Простейшее натяжное приспособление показано на рис. .28, где ролик 3 установлен на рычаге 4, который вращается вокруг оси В. На противоположном плече рычага закреплен груз 5, перемещением которого вдоль рычага достигается регулировка силы натяжения.

Рис. 28. Открытая ременная передача с натяжным роликом

Клиновые и винтовые механизмы

Эти механизмы трехзвенные. Они состоят из стойки и двух подвижных звеньев, образующих три кинематические пары.

Трехзвенный клиновый механизм простейшего вида, показанный на рис. 29, состоит из клиньев 1 и 2 и стойки 3. Он служит для преобразования одного прямолинейного движения в другое. Например, в механизме клинчатого пресса, клин 1, движущийся под действием силы F1, перемещает вверх клин 2, преодолевая усилие F2. Эти механизмы применяются для различного вида прессов, поглощающих аппаратов железнодорожных автосцепок, зажимов, механизмов подачи деталей и т.д.

Рис. 29. Простой клиновый механизм

Трехзвенный винтовой механизм (рис. .30) состоит из винта 1, гайки 2 и стойки 3. Он предназначен для преобразования вращательного движения винта в поступательное движение гайки по направляющим стойки. Винтовой механизм, иначе называемый передачей "винт-гайка", применяют для осуществления перемещений, связанных с теми или иными технологическими процессами (винты прессов, ходовые винты станков, домкраты, струбцины, съемники и т. д.).

Рис. 30. Трехзвенный винтовой механизм

Механизмы с гидравлическими и пневматическими устройствами

Простейшим механизмом с гидравлическим устройством является гидравлический пресс (рис. 2.31). Его можно рассматривать как четырехзвенный механизм, в котором ведущим звеном может быть один из поршней, например, 1, ведомым — поршень 2. Жидкость 3 является звеном, передающим движение от ведущего к ведомому поршню с выигрышем в силе. Здесь емкость 4 – стойка.

Рис. .31. Гидравлический пресс

Аналогичное устройство имеют многие механизмы, в которых используется сжатый воздух, например, различные станочные приспособления, инструменты.

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомиться с основными видами механизмов

2. Графически изобразить виды механизмов.

3. Составить таблицу

таблица 1. Основные виды механизмов

| № п/п | Механизм | Графическое изображение | Основные элементы | Функция механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Отчет  должен содержать:

1. тему

2. цель

3. таблицу 1

4. вывод

Лабораторная работа №16

Тема: Структурный анализ рычажных механизмов

Цель: приобрести навыки структурного анализа рычажных механизмов

Оборудование и материалы: различные виды рычажных механизмов

Краткие теоретические сведения

Общие сведения о рычажных механизмах

К рычажным относятся механизмы, в состав которых входят только вращательные и поступательные кинематические пары. Благодаря этому рычажные механизмы могут передавать значительно большие усилия и мощности по сравнению с любыми другими механизмами в аналогичных условиях.

Эти механизмы обладают, как правило, достаточно высоким коэффициентом полезного действия, поскольку низшие пары смазываются лучше, чем высшие, и в этих механизмах широко применяются подшипники качения. Звенья рычажных механизмов проще изготовить, чем кулачки или зубчатые колеса. Такие механизмы широко применяются в строгальных и долбежных станках, двигателях внутреннего сгорания, компрессорах, брикетировочных автоматах, ковочных машинах, высадочных автоматах и других машинах.

Рычажные механизмы могут быть плоскими и пространственными. Плоским механизмом называют механизм, у которого точки подвижных звеньев описывают траектории, лежащие во взаимно параллельных плоскостях. У пространственных данное условие не выполняется.

2. Термины и определения

Машина - устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации с целью замены или облегчения физического или умственного труда человека.

Механизм - система тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких твердых тел в требуемые движения других твердых тел.

Звено механизма - твердое тело, входящее в состав механизма.

Кинематическая пара - соединение двух соприкасающихся звеньев, допускающее их относительное движение.

Элемент кинематической пары - совокупность поверхностей, линий и отдельных точек звена, по которым оно может соприкасаться с другим звеном, образуя кинематическую пару.

Кинематическая пара относится к высшим парам, если элементом кинематической пары является линия или точка.

Кинематическая пара относится к низшим парам, если элементом кинематической пары является поверхность.

Кинематическая цепь - система звеньев, связанных между собой кинематическими парами.

Без указания размеров схема называется структурной.

Построенная в масштабе схема называется кинематической.

Степень подвижности механизма - число независимых обобщенных координат механизма.

Степень подвижности пространственных механизмов определяется по формуле Сомова-Малышева:

. (1)

Степень подвижности плоских механизмов определяется по формуле Чебышева П.Л. . (2)

В формулах (1) и (2): n- число подвижных звеньев;

p5 -- число кинематических пар пятого класса;

p4 -- число кинематических пар четвертого класса;

p3-- число кинематических пар третьего класса;

p2-- число кинематических пар второго класса;

p1 -- число кинематических пар первого класса.

Таблица 1. Условные обозначения пар и звеньев механизмов

| Условное обозначение | Названия изображения. Комментарий |
| --- | --- |
|  | Стержень, рычаг, ось, вал, шатун и т.п. (звено). |
|  | Звено в форме треугольника. Базисное звено. |
|  | Соединение стержней – жесткое. Каждое представляет собой одно звено. |
|  | Поступательно движущееся звено: ползун или камень кулисы. |
|  | Вращательная кинематическая пара. |
|  | Соединение ведущего звена со стойкой вращательной парой А. |
|  | Поступательно движущееся звено, состоящее из двух жестко соединенных деталей. |
|  | Шарнирное соединение стержня с поступательно движущимся звеном. |
|  | Ползун в направляющих: а и б – направляющие (неподвижные) охватывают ползун. Ползун охватывает направляющую – в. |
| а) б) в) | Камень кулисы: а и б – камень кулисы охватывает кулису; в – кулиса охватывает камень кулисы. |
|  | Фрикционный механизм. |
|  | Наличие окружности, выполненной штрих-пунктиром, обозначает, что на схеме представлен зубчатый механизм. |
|  | Варианты обозначения зубчатых механизмов состоящих из двух цилиндрических колёс внешнего зацепления. |

Таблица 2 Основные виды кинематических пар

Таблица 1 – Кинематические пары механизмов

Класс кинематической пары (см. таблицу 1) определяется по формуле

, (3)

где G- число возможных движений твердого тела относительно осей пространственной системы координат (три вращательных движения и три поступательных), т.е.G=6.

H- число степеней свободы одного звена кинематической пары относительно другого;

S- число возможных ограничений, препятствующих движений

звена кинематической пары относительно координатных осей

(число условий связи).

Степень свободы и условия связи, не оказывающие никакого влияния на характер движения механизма, принято называть лишними степенями свободы и пассивными связями.

3. Наименования звеньев механизма

Кривошип – звено рычажного механизма, совершающее вращательное движение на полный оборот вокруг неподвижной оси.

Коромысло – звено рычажного механизма, совершающее вращательное движение на неполный оборот вокруг неподвижной оси, т.е. участвующее в качательном движении.

Шатун – звено рычажного механизма, совершающее сложное плоское движение и образующее вращательные пары только с подвижными звеньями.

Ползун – звено рычажного механизма, совершающее поступательное движение и образующее кинематическую пару со стойкой.

Кулиса – звено рычажного механизма, образующее с другим звеном (камнем) поступательную пару. Кулиса может участвовать в поступательном, качательном или вращательном движениях.

Камень – звено рычажного механизма, образующее поступательную пару с кулисой.

Стойка – неподвижное звено рычажного механизма.

4. Структурный анализ рычажных механизмов

В теорию механизмов и машин прочно вошла структурная классификация механизмов по Ассуру-Артоболевскому. На основе этой классификации можно установить связь между строением (структурой) каждого механизма и методами, а также последовательностью его кинематического и силового расчета. Структурная классификация механизмов практически используется для анализа уже готовых кинематических схем.

Группа Ассура - кинематическая цепь, которая после соединения со стойкой обладает нулевой степенью подвижности. Для группы Ассура справедливо выражение:

.(4)

Если высшие кинематические пары четвертого класса в выражении (4) заменить эквивалентной кинематической цепью с кинематическими парами пятого класса, то его можно привести к виду

. (5)

Так как кинематические пары и звенья в кинематических цепях являются числами целыми, то на основании (5) составляется таблица чисел звеньев и кинематических пар, которые объединяются в группы. Таким образом, в группу Ассура всегда входит четное число звеньев, а количество кинематических пар в 1,5 раза больше этого числа.

| N (число подвижных звеньев) | 2 | 4 | 6 | 8 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p5 (число кинематических пар 5-го класса) | 3 | 6 | 9 | 12 | ... |

Группы Ассура различаются классом, видом и порядком.

Класс группы Ассура определяется наивысшим классом замкнутого контура, входящего в ее состав.

Класс контура - это число кинематических пар, образующих данный контур.

Порядок группы Ассура - число элементов звеньев, которыми группа Ассура присоединяется к основному механизму.

Заменяющий механизм - механизм, в котором высшие кинематические пары условно заменены низшими.

Начальным называется такой механизм, который образует со стойкой одну кинематическую пару (вращательную или поступательную).

а) б)

Рисунок 1 – Начальный механизм: а - с вращательной кинематической парой; б - с поступательной кинематической парой

5. Порядок выполнения работы

5.1. Ознакомиться с устройством исследуемого механизма. Медленно проворачивая ведущее звено механизма, выяснить характер абсолютного и относительного движения остальных звеньев. Определить экспериментально степень подвижности механизма - число независимых обобщенных координат механизма.

5.2. С помощью условных графических обозначений элементов механизмов и машин изобразить структурную схему механизма.

5.3. Установить, какие звенья входят во вращательные и поступательные кинематические пары, определить названия звеньев по характеру их движения относительно стойки и вид кинематических пар (низшие вращательные или низшие поступательные).

5.4. На структурной схеме обозначить звенья арабскими цифрами, кинематические пары - прописными буквами латинского алфавита. Заполнить таблицы звеньев и кинематических пар механизма (см. раздел 6,таблицы 1 и 2, с. 8).

5.5. По структурной формуле Чебышева П.Л. определить степень подвижности механизма, и установить начальное звено - звено, которому задается движение. Выявить пассивные звенья и пассивные связи (при наличии).

5.6. Расчленить механизм на структурные группы Ассура, изобразить начальный механизм и группы Ассура (отдельно).

5.7. Определить класс механизма.

5.8. Сделать вывод по работе.

Пример выполнения задания

Задание 1

Проанализировать структуру механизмов заданной схемы.

1.1. Вычертить схему механизма.

1.2. Пронумеровать звенья арабскими цифрами, присвоив последний номер неподвижному звену (стойке).

Установить класс каждой кинематической пары, образуемой звеньями механизма.

1.3. Рассчитать степень подвижности механизма и проанализировать полученный результат. Если в механизме присутствуют пассивные связи и (или) местные подвижности, избавиться от них и повторить расчет.

1.4. Заменить высшие пары (если они имеются в механизме) кинематическими цепями с низшими парами; замену произвести непосредственно на кинематической схеме, для обозначения фиктивных звеньев в заменяющем механизме использовать обозначения Ф1, Ф2 и т.д. Определить степень подвижности заменяющего механизма, результат сопоставить с полученным в п. 1.3.

1.5. Для заменяющего механизма вычертить структурную схему (если это требуется для облегчения структурного анализа); установить возможные варианты выбора начальных звеньев и для каждого варианта написать формулу строения механизма.

Для каждой формулы строения указать класс, вид и порядок структурных групп, а также класс механизма.

Пример. Произвести структурное исследование механизма по приведенной схеме.

2 Решение. Степень подвижности механизма

W=3n-2P5-1P4;

здесь n = 6 - число подвижных звеньев;

P5 = 7 - число пар пятого класса (из них - 1 поступательная пара и 6 вращательных, при этом шарнир O - двойной);

P4 = 2 - число пар четвертого класса (высших пар); таким образом,

W=3·6-2·7-2=2

Механизм содержит местную подвижность, не влияющую на его кинематику – вращение ролика 3 относительно шатуна 4. Устраним эту подвижность, объединив ролик и шатун в одно звено (рис. 2) и вновь рассчитаем число степеней свободы механизма

W=3·5-2·6-2=1.

Этот результат в отличие от предыдущего показывает истинную (фактическую) подвижность механизма; таким образом, его положение полностью характеризуется одной обобщенной координатой, что, то же самое, заданием положения одного любого звена, образующего кинематическую пару со стойкой.

Произведем замену каждой высшей кинематической пары двумя парами пятого класса и фиктивным звеном; на рис. 3 изображена процедура замены, причем точки B, С1 и С2 - центры кривизны профилей, участвующих в высших парах.

В результате замены высших пар получаем мгновенно - заменяющий механизм (рис. 4) с той же подвижностью, что и до замены; поскольку n = 7, P4 = 0, P5 = 10, то, следовательно

W=3·7-2·10-0=1.

В результате замены высших пар получаем мгновенно - заменяющий механизм (рис. 4) с той же подвижностью, что и до замены; поскольку n = 7, P4 = 0, P5 = 10, то, следовательно

W=3·7-2·10-0=1.

С целью облегчения структурного анализа можно для заменяющего механизма построить так называемую структурную схему, при изображении которой используют следующие условности:

- все кинематические пары пятого класса (и вращательные, и поступательные) изображают как вращательные;

- звенья, участвующие в нескольких кинематических парах, изображают в виде соответствующих многоугольников.

Структурная схема для исследуемого механизма изображена на рис. 5 (символом П на ней помечены те вращательные пары, которые в реальной и мгновенно заменяющей схемах являются поступательными).

Очевидно, что исследуемый механизм может иметь только одно начальное звено из множества – 1, 2, 5, или 6.

Запишем соответствующие варианты формул строения механизма:

[1, 7]←(2, 4, 5, Ф1)←(6, Ф2)

э ,

[2, 7]←(4, 5)←

[5, 7]←(2, 4)←

[6, 7]←(2, 4, 5, Ф2)←(1, Ф1)

в этих формулах:

[1, 7], [2, 7], [5, 7] и [6, 7] – начальные механизмы I класса, соответствующие выбранным начальным звеньям;

(2, 4, 5, Ф1) и (2, 4, 5, Ф2) – группы III класса 3-го порядка;

все остальные группы являются группами II класса: (1, Ф1) и (2, 4) - 1-го вида, (4, 5) - 2-го вида, и (6, Ф2) - 3-го вида.

Таким образом, при начальных звеньях 2 и 5 механизм относится к II классу, а при начальных звеньях 1 и 6 – III классу.

Варианты заданий

7. Список контрольных вопросов

При подготовке к работе и ее выполнении необходимо обратить внимание на следующие вопросы :

1. Что называется машиной?

2. Что называется механизмом?

3. Что такое звено механизма?

4. Что такое кинематическая пара? Примеры.

5. Как определяется класс кинематической пары?

6. Что называют элементом пары?

7. Какие пары называют высшими, низшими? Примеры.

8. Привести примеры силового и геометрического замыкания кинематических пар.

9. Что называют кинематической цепью?

10. Что называют степенью подвижности механизма?

11. Приведите формулу Сомова-Малышева. Объясните буквенные символы. Укажите цель ее применения.

12. Приведите формулу Чебышева. Объясните буквенные символы, укажите цель ее применения.

13. Дайте определение термина "структурная группа". Приведите примеры групп.

14. Какое звено называют "начальным"?

15. Зачем определяется класс механизма?

Оформление отчёта о выполнении лабораторной работы

Отчет  должен содержать:

1. тему

2. цель

3. схему рычажного механизма, расчет

4. вывод