Министерство образования и науки Калужской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Калужской области

"Людиновский индустриальный техникум"

Комплект
контрольно – оценочных средств

учебной дисциплины

ОП.04. Основы материаловедения

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии

- 15.01.32. Оператор станков с программным управлением

Людиново, 2018

Комплект контрольно-оценочных средств  общепрофессиональной дисциплины  разработан на основе рабочей (авторской)  программы  по учебной  дисциплине  ОП .04 Основы материаловедения , утвержденной заместителем директора по УПР.

Утверждено:

Заведующая по учебной работе:

____________ О.Е. Селиверстова

"31"_____08_______2018_ г.

Рассмотрен и одобрен цикловой комиссией

профессиональных дисциплин технического профиля

Протокол  №    1   от  "_31_" _08.___2018_г.

Председатель  ЦК ______________ Е.А. Филатова.

Разработчик:

Е.Г. Петухова, преподаватель спец. дисциплин

1.Общие положения

Контрольно – оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (студентов), освоивших программу учебной дисциплины ОП.04 Основы материаловедения.

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме  дифференцированного  зачета.

КОС разработан на основании положений:

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

- 15.01.32. Оператор станков с программным управлением;

программы учебной дисциплины  ОП.04. Основы материаловедения .

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке:

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)

Освоенные умения: - выполнять механические испытания образцов металлов; - использовать физико-химические методы исследования металлов; - пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; - выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; Усвоенные знания: -наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; -основные сведения о металлах и сплавах, основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их классификацию; -основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности; - правила применения охлаждающих и смазывающих материалов

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

| Наименование элемента умений или знаний | Виды аттестации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| У1. выполнять механические испытания образцов металлов; | устный опрос, оценка выполнения лабораторных и практических занятий | Дифференцированный зачет |
| У2. использовать физико-химические методы исследования металлов; | устный опрос, оценка выполнения лабораторных работ и практических занятий | Дифференцированный зачет |
| У 3 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; | устный опрос, оценка выполнения практических занятий | Дифференцированный зачет |
| У 4. выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности | устный опрос, оценка выполнения практических занятий | Дифференцированный зачет |
| З1. наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; | устный опрос и оценка выполнения практических занятий. | Дифференцированный зачет |
| З2.основные сведения о металлах и сплавах, основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их классификацию; | устный опрос | Дифференцированный зачет |
| З3.основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности; | устный опрос, оценка выполнения практических занятий. | Дифференцированный зачет |
| З4.правила применения охлаждающих и смазывающих материалов | устный опрос | Дифференцированный зачет |

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | З1 | З2 | З3 | З4 | У1 | У2 | У3 | У4 |
| Тема 1.1 Строение, свойства, производство металлов и сплавов | У | У | У | У | У | У | У | У |
| Тема 1.2 Классификация, свойства материалов, используемых в профессиональной деятельности | У Т | У Т | У Т | У | У Л | У П | У П Л | У П |
| Тема 2.1. Охлаждающие и смазочные материалы, применяемые при обработке металлов (сплавов) | У | У | У Т | У Т | У | У | У | У П |

У- устный опрос; Пр. - практическое занятие; Л  - лабораторная работа; К - контрольная работа; С - самостоятельная работа

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации.

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У1 | У2 | У3 | У4 | З1 | З2 | З3 | З4 |
| Тема 1.1 Строение, свойства, производство металлов и сплавов | В15-17 | В8-14 | В1-8 | В20-26 | В15-19 | В15-19 | В15-21 | - ---- |
| Тема 1.2 Классификация, свойства материалов, используемых в профессиональной деятельности | В4-13 18-26 | В8-14 | В1-8 | В20-26 В33-40 | В20-26 В33-40 | В20-26 В33-40 В38-40 | В20-26 В33-40 В38-40 | - |
| Тема 2.1. Охлаждающие и смазочные материалы, применяемые при обработке металлов (сплавов) | В42-43 | В42-43 | В41-45 | В42-43 | В42-43 | В42-43 | В42-43 | В41-45 |

6. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ.

6.1.  Контрольные задания к  дифференцированному зачету ( в виде теста)

| № В | Вопрос | Варианты ответов | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Явление, при котором вещества, состоящие из одного и того же элемента, имеют разные свойства, называется: | 1.Аллотропией 2.Кристаллизацией 3.Сплавом | 1 |
|  | Вещество, в состав которого входят два или несколько компонентов, называется: | 1.Металлом 2.Сплавом 3.Кристаллической решеткой | 2 |
|  | Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, называется: | 1.Удельным весом 2.Теплоемкостью 3.Тепловое (термическое) расширение | 1 |
|  | Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, называется: | 1.Теплоемкостью 2.Плавлением 3 Тепловое (термическое) расширение | 3 |
|  | Какого металла удельный вес больше? | 1.Свинца 2.Железа 3.Олова | 1 |
|  | Способность металлов противостоять разрушающему действию кислорода во время нагрева, называется: | 1.Кислотостойкостью 2.Жаростойкостью 3.Жаропрочностью | 2 |
|  | Явление разрушения металлов под действием окружающей среды, называется: | 1.Жаростойкостью 2.Жаропрочностью 3.Коррозией | 3 |
|  | Механические свойства металлов это: | 1.Кислотостойкость и жаростойкость 2.Жаропрочность и пластичность 3.Теплоемкость и плавление | 2 |
|  | Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок, называется: | 1.Упругостью 2.Прочностью 3.Пластичностью | 2 |
|  | Какой греческой буквой обозначается предел прочности? | 1.σ («сигма») 2.ψ («пси») 3.τ («тау») | 1 |
|  | Способность металлов, не разрушаясь, изменять под действием внешних сил свою форму и сохранять измененную форму после прекращения действия сил, называется: | 1.Упругостью 2.Пределом прочности 3.Пластичностью | 3 |
|  | Мерой пластичности служат две величины, какие? | 1.σ и τ 2.ψ и δ 3.φ и ρ | 2 |
|  | Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них какого либо тела, называется: | 1.Твердостью 2.Пластичностью 3.Упругостью | 1 |
|  | Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок в условиях высоких температур, называется: | 1.Жаростойкостью 2.Плавлением 3.Жаропрочностью | 3 |
|  | В сером чугуне углерод находится в | 1.В виде графита 2.В виде цементита | 1 |
|  | Для переработки на сталь идет: | 1.Литейный чугун 2.Передельный чугун 3.Доменные ферросплавы | 2 |
|  | Сталь более высокого качества получается: | 1.В электропечах 2.В доменных печах 3.В мартеновских печах | 1 |
|  | Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 2%, называется: | 1.Чугун 2.Сталь 3.Латунь | 2 |
|  | «Вредные» примеси в сталях, это: | 1.Сера и фосфор 2.Марганец и кремний 3.Железо и углерод | 1 |
|  | Конструкционные стали обыкновенного качества маркируют: | 1.Сталь 85 2.Ст.7 3.У8А | 2 |
|  | Что обозначает цифра в этой марке стали Ст.4? | 1.Количество углерода 0,4% 2.Номер стали | 2 |
|  | Какая из этих сталей легированная? | 1.У7А 2.Сталь 45сп 3.38ГН2Ю2 | 3 |
|  | Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, марганца 2%, кремния 2%, алюминия 3%? | 1.42Мц2СЮ 2.42Мц2С2Ю3 3.42С2Ю3 | 2 |
|  | Какая из этих сталей полуспокойная? | 1.Сталь 85пс 2.Сталь 45сп 3.Сталь 55кп | 1 |
|  | Углеродистые инструментальные высококачественные стали маркируют: | 1.У7А 2.Сталь 45 пс 3.Ст.1 | 1 |
|  | Какая из этих сталей относится к быстрорежущим? | 1.9ХС 2.Р18 3.55С2 | 2 |
|  | Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и медленное охлаждение, это | 1.Закалка 2.Нормализация 3.Отжиг | 3 |
|  | Нагревание изделия до определенной температуры, выдержка и быстрое охлаждение с помощью охлаждающей среды, это | 1.Закалка 2.Отжиг 3.Нормализация | 1 |
|  | Неравномерное распределение химических элементов, составляющих сталь, по всему объему изделия, называется | 1.Нормализация 2.Ликвация 3.Обезуглероживание | 2 |
|  | Закалка и последующий отпуск, это | 1.Термическая обработка 2.Прокаливаемость 3.Термическое улучшение | 3 |
|  | Нагревание стального изделия в среде легко отдающей углерод (древесный уголь), это | 1.Азотирование 2.Цементация 3.Алитирование | 2 |
|  | Одновременное насыщение поверхности стального изделия углеродом и азотом, это | 1.Цианирование 2.Цементация 3.Азотирование | 1 |
|  | Силумины - это | 1.Сплавы алюминия 2.Сплавы магния 3.Сплавы меди | 1 |
|  | Бронзы - это | 1.Сплавы алюминия 2.Сплавы меди 3.Сплавы магния | 2 |
|  | Латуни - это | 1.Сплавы магния с алюминием 2.Сплавы алюминия с кремнием 3.Сплавы меди с цинком | 3 |
|  | Какая из бронз содержит 5% олова, 6% цинка, 5% свинца и 84% меди? | 1.БрОЦС5-6-5 2.БрОЦС5-5-6 2.БрОЦФ5-6-5 | 1 |
|  | Какая из латуней содержит 58% меди, 2% марганца, 2% свинца и 38% цинка? | 1.ЛМцС58-2 2.ЛМцС58-2-2 3.ЛМцС38-2-2 | 2 |
|  | Слоистая пластмасса на основе фенолоформальдегидной смолы и листов бумаги это: | 1.Целлулоид 2.Текстолит 3.Гетинакс | 3 |
|  | Полипропилен, полистирол относят к: | 1.Термопластичным пластмассам 2.Термореактивным пластмассам | 1 |
|  | По способу получения связующего вещества пластмассы классифицируют: | 1.Термопластичные и термореактивные 2.Полимеризационные и поликонденсационные 3.Электроизоляционные и теплоизоляционные | 1 |
|  | С повышением температуры при резании происходит: | 1. Формирование внутренних напряжений и степень наклепа 2. сохранение размеров детали 3. ничего не происходит | 1 |
|  | Смазочно-охлаждающие технологические среды, применяемые при резании: | 1. эмульсии 2. эмульсии и газы 3. эмульсии, газы и парафин | 3 |
|  | Смазочно-охлаждающие материалы применяют для: | 1 смачивания поверхности заготовок 2. отвода тепла и уменьшения трения 3. уменьшения трения | 2 |
|  | При резании вся механическая энергия переходит в: | 1. лучистую 2. электрическую 3 тепловую | 3 |
|  | От какого основного параметра зависит количественное распределение теплоты по заготовке при резании: | 1. от скорости резания 2. от количества СОЖ 3. от размера заготовки | 1 |

6.2  Время на подготовку:

подготовка к выполнению задания  - 5 мин.

выполнение  0 час. 30 мин.

оформление и сдача  5 мин.

всего  -   40  мин.

6.3. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результатов | Оценка |
| --- | --- | --- |
| З1. наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; | знают наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; | усвоены |
| З2.основные сведения о металлах и сплавах, основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их классификацию; | знают основные сведения о металлах и сплавах, основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их классификацию; | усвоены |
| З3.основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности; | знают основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности; | усвоены |
| З4.правила применения охлаждающих и смазывающих материалов | знают правила применения охлаждающих и смазывающих материалов | усвоены |
| У1. выполнять механические испытания образцов металлов | умеют выполнять механические испытания образцов металлов | освоены |
| У2. использовать физико-химические методы исследования металлов; | умеют использовать физико-химические методы исследования металлов; | освоены |
| У 3 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; | умеют использовать физико-химические методы исследования металлов; | освоены |
| У 4. выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности | умеют выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности | освоен |

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка - 1 балл.

За неправильный ответ на вопрос или неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка 0 баллов.

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Балл (отметка) | Вербальный аналог |
| 90÷100 | 5 | Отлично |
| 80÷89 | 4 | Хорошо |
| 70÷79 | 3 | Удовлетворительно |
| Менее 70 | 2 | Неудовлетворительно |

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации:

Основная литература

1. Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка). Учебник для обр. учреждений СПО - М., изд. "Академия", 2017 г

2. Соколова Е.Н. Материаловедение: лабораторный практикум для СПО. М.: "Академия", 2014 г.

Дополнительная литература

1. Адаскин В.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка). Учебник . М.: Академия, 2006 г.

2. Черепахин А.А. Технология обработки металлов. Учебное пособие. М.: "Академия", 2004 г.

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Электронный  плакат  "Материаловедение"

Интернет-ресурсы:

1. Материаловедение и технология конструкционных материалов (лекции)

режим доступа : htt://vzf. mstu.edu. ru /materials /method 08/ 05. shtml